1、通信设置：

编辑->系统参数设置

->设置（新增）

若调整通信间隔，点上图的“设置”按钮

把通信延时设为20ms，屏每完成1次通信，将等待20ms再做下一条通信。

2、屏这边支持的MODBUS设备地址的含义：其中0X表示的是可读可写的位、1X表示的是只读的位、3X表示的是只读的数据寄存器、4X表示的是可读可写的数据寄存器。

3、如果你使用一个串口连接多个控制器时，不同控制器内地址由站号来区分。比如：如果我要操作1号站和2号站的01这个地址，那就在程序里设定位 1#01 和  2#01这两个元件即可。

4、另外MT8000/6000也提供站号变量， var0~var15, 分别对应到LW10000与LW10015
你可使用var1#10, 此时只要更改LW10001的内容, 即可改变所要操作的站号, 

例如LW10001等於2时, var1#10等同於2#10

5、本例在宏指令“ReadBD”中读16路温度值，放在触摸屏的LW1000开始的16个寄存器里，并转发至PLC的D2000开始的16个寄存器。

6、周期执行宏指令方法

在宏指令编辑器里，勾选“周期执行”，并设执行间隔时间即可。

见下图：