BD45系列多路智能温控模块与PLC通信例程说明

1 概述

BD45系列温控模块是集多个回路智能温控仪于一体，具有体积小、安装方便的多路智能温控模块。采用ModBus通信协议，容易与PLC、人机界面或工控机进行通信使用，也可独立运行，结构新颖，使用方便，特别适用于多点温控的设备。

为了让用户更方便使用，我们编写了常见PLC的通信案例，本说明书是这些例程的通用说明，供大家参考。

2 工作原理

BD45系列模块通信地址的功能分配请参考《》。

在PLC中需要提供一些连续的数据区用来给用户读写操作及内部驱动程序使用。数据结构如下图：

在PLC中安排3个区共300个16bit字，A区给用户的人机界面等操作使用，B区用于内部操作缓冲，C区用于与模块通信。

工作原理：

- 上电时，PLC成功读模块参数，刷新3个区；

- 以后便周期读模块，实际温度、工作状态、PID输出值直接刷新到A区，而模块的参数在有变化时才刷新A、B区；

- 在A区可直接读取到模块实际温度、工作状态、PID输出值，修改A区的给定温度、常用参数或要自整定等，程序会自动写进模块。

3 其它注意事项

我们已经将模块的温度过程值、工作状态、给定值、常用参数、手动输出、输出限位、PID输出值、自整定等参数进行编程驱动。数据结构顺序说明请参见相应PLC例程文件夹下的excel文档。

另外，该excel文档也注明了还有一些PLC的资源被占用，用户不能使用被占用的资源，以防冲突。

4 免责声明

这些程序我们是免费提供给用户参考和引用，尽管已经程序各项功能已通过测试，但用户在自己的系统里应作充分测试方可使用，我们不承担因程序问题而产生的有关责任。