BD4543系列多路温控模块与PLC通信例程通用说明

1 概述

BD4523系列温控模块是集多个回路智能温控仪于一体，具有体积小、安装方便的多路智能温控模块。采用ModBus通信协议，容易与PLC、人机界面或工控机进行通信使用，也可独立运行，结构新颖，使用方便，特别适用于多点温控的设备。

为了让用户更方便使用，我们编写了常见PLC的通信案例，本说明书是这些例程的通用说明，供大家参考。

2 功能

- 周期读取模块数据；

- 当参数有变化时自动写入模块；

3 占用资源

读写操作温控模块需要一些数据区，其中：每个模块需要250个16位字的数据区，一部分用于存放参数供用户操作（操作区），另一部分用于缓存供程序比较之用（缓存区）。

除此之外，还有一些共用的数据区用于程序功能的实现。（详见excel表说明）

4 原理

- 上电时，PLC成功读模块参数，初始化对应的数据区（250个/模块）；

- 以后便周期读模块，实际温度、工作状态等只读数据直接放入操作区，而模块可读写参数则在发生变化时才放入操作区；

- 当操作区数据有变化时，程序会自动写进模块。

3 其它注意事项

我们已经将模块的温度过程值、工作状态、报警状态、启动停止、整定、给定值等常用参数关联到PLC的D寄存器区。数据说明请参见相应PLC例程文件夹下的excel文档。

另外，该excel文档也注明了还有一些PLC的资源被占用，用户不能使用被占用的资源，以防冲突。

BD4543系列模块通信地址的功能分配请参考《多路温度/过程控制模块（V系列）产品手册》。

4 免责声明

这些程序我们是免费提供给用户参考和引用，尽管程序各项功能已通过详细测试，但用户在自己的系统里应作充分测试方可使用，我们不承担因程序问题而产生的有关责任。